机器人电源

www.jensin.cn

JA486OKA

· 212.2 W 自然通风冷却

·功效达 75%

· 尺寸: L(233.3mm) x W(197.7mm) x H(62mm)

· IT 安全认证

· 5 年保修

GREEN·POWER

规格

输入

常规

输入电压

·165V-265 VAC

功效

. Up to 70%

输入频率              · 50-60±10%Hz

输入电流              · 165VAC/2A, 220VAC/1.5A  full load

浪涌电流               · 20 A max

输入保护               · Internal T4A/250 V fuse in line

and neutral

输出

输出                  ·DC 3.3V 4A、5V 11A、12V 3A、24V 4.5A

初始设置精度          ·3.3V±0.3V、5V±0.5V、

启动延迟              · -

启动上升时间          · -

隔离                  · 500VDC  Input to Output-Ground

高电压                . 3000 VAC Input to Output-Ground

MTBF                 · 60000 Hrs or more  .

环境

工作环境             · 0°C to 70 °C

冷却                 ·Naturally Air-cooled

工作湿度             ·20% to 90% RH

储存温度             · -25°C to +85°C

工作高度             · 2000 m

振动                 · 2G, 10Hz to 55Hz, 3 axes

EMC 和安全

漂移

·

±0.2% after 30 min warm up

线路调节

负载调节

瞬态响应

·

·

·

·

±0.5max

±1%

4% max. deviation, recovery to within

1% in 500 µs for a 50-75-50% load

change

传导噪音

辐射噪音

浪涌

谐波电流

· FCC Class A,VCCI Class A,EN55022 Class A

· FCC Class A,VCCI Class A,and EN55022 Class A

· JEC-212

· EN61000-3-2, JIS C 61000-3-2

· JEC-212

波形和噪音          ·

过压保护

3.3V:90mVp-p, 5V:120mVp-p,

12V:240mVp-p, 24V:480mVp-p,

·.3.3V 3.8-5.3V、5V 5.75-7.25V

12V 13.8-15.6V、24V 27.6-31.2V

爆发波噪声

·comply with JEITA IT-3001 and EN55024

过载保护

短路保护

温度

·3.3V 4.2-8A、5V 11.6-22A、12V 8-16A

24V 4.8-9A

· latchoff  protection

· 0.05%/°C

AC DC

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD