LED 照明电源

www.jensin.cn

JA211GCA

· 60 W LED 驱动

· 功效高达 85%

· 尺寸: L(235mm) x W(52.5mm) x H(41.6mm)

· PSE 安全认证

· 5 年保修期

GREEN·POWER

规范

输入

常规

输入电压

·90V-264 VAC

功效

. Up to 85%

输入频率              · 47-63±1 Hz

输入电流               · 100VAC/0.85 A, 240VAC/0.4 A, full load

浪涌电流               · 60A max  60A(200VAC) Ta=25℃

输入保护               · Internal T3.15 A/250 V fuse in line

and neutral

输出

输出                  ·DC1 41-51V 1.12A/0.95A/0.77A

·Constant curren，Adjustable power

.DC2 12V 0.16A

最初设置精度         ·DC1Constant curren ±5%,DC2 10.8-12.2V

启动延迟             · 2S  typical

启动上升时间        · 1500mS max

隔离                  · 3000 VAC Input to Output

. 1500 VAC Input to Ground

MTBF                 · 50000 Hrs or more  at 25°C.

环境

工作环境             · 0 °C to +40 °C

冷静                 ·Natural cooling

工作湿度             ·5% to 80% RH

储存温度             · -20 °C to +80 °C

工作高度             · 2000 m

振动                 · 3G, 10 Hz to 200Hz, 3 axes

EMC和安全

漂移

·

±0.2% after 30 min warm up

线路调节

负载调节

瞬态响应

·

·

·

·

±0.5% max

±1%

4% max. deviation, recovery to within

1% in 500 µs for a 50-75-50% load

change

传导噪声

辐射噪声

浪涌

谐波电流

· J55015

· J55015

· JEC-212

· EN61000-3-2, JIS C 61000-3-2

· JEC-212

波纹和噪音          ·

过压保护   ·

DC1 510mVp-p,DC2:120mVp-p,

Latch off mode

爆发波噪音

·comply with VCC classe B

过载保护

短路保护

·Latch off mode

Latch off mode

AC DC

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD