ATM 电源

www.jensin.cn

JA341OKA

· 628 W 直流风扇冷却

· 功效高达 84%

· 尺寸: L(380mm) x W(270mm) x H(100mm)

· IT 安全认证

· 5 年保修

GREEN·POWER

规范

输入

常规

输入电压

·90V-264 VAC

功效

. Up to 84%

输入频率              · 50-60±1 Hz

输入电流              · 100-110VAC/13 A, 200-240VAC/9 A, full load

浪涌电流              · 45 A max

输入保护              · Internal T15.0 A/250 V fuse in line

and neutral

输出

输出                 ·DC 24Vio 18.6A、5V 3.5A 、12V 10A、

-12V 0.3A、3.3V 3.5A、5VS 2A

·  Battery Charging.AC OUT/3A

初始设置精度         ·24Vio±1%,Other ±5%

启动延迟             · 2S  typical

启动上升时间         · 0.15S max

隔离                  · 3000 VAC Input to Output

. 2000 VAC Input to Ground

MTBF                 · 20000 Hrs or more  at 50°C.

环境

工作环境             · 0 °C to +55 °C

冷却                · FAN cooled

工作湿度             ·20% to 85% RH

储存温度             · -10 °C to +60 °C

工作高度             · 3000 m

振动                · 0.5G, 5 Hz to 150Hz, 3 axes

EMC和安全

漂移

·

±0.2% after 30 min warm up

线路调节

负载调节

瞬态响应

·

·

·

·

±0.5% max

±1%

4% max. deviation, recovery to within

1% in 500 µs for a 50-75-50% load

change

传导噪声

辐射噪声

浪涌

谐波电流

· FCC Class A,VCCI Class A,EN55022 Class A

· FCC Class A,VCCI Class A,and EN55022 Class A

· JEC-212

· EN61000-3-2, JIS C 61000-3-2

· JEC-212

波纹和噪音          ·

过压保护   ·

24Vio:240mVp-p,5V:50mVp-p,12V:120mVp-p, -12V:120mVp-p,3.3V:50 mVp-p ,5VS:50 mVp-p

Latch off mode

爆发波噪声

·comply with JEITA IT-3001 and EN55024

过载保护

电路保护

温度

·24Vio 26.25-35A、5V 6.93-11.22A、12V

12.6-18A、-12V 0.315-2.5A、3.3V

5.775-9.35A、5VS 2.1-6A

· latchoff protection

· 0.05%/°C

AC DC

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD