ATM 电源

www.jensin.cn

JA517OKA

· 354 W 直流风扇冷却

· 功效高达 85%

· 尺寸: L(345mm) x W(300mm) x H(70mm)

·  IT 安全认证

·  5 年保修

GREEN·POWER

规范

输入

常规

输入电压

·90V-264 VAC

功效

. Up to 85%

输入频率              · 50-60±1 Hz

输入电流              · 100-240VAC/8 A , full load

浪涌电流               · 45 A max

输入保护               · Internal T10.0 A/250 V fuse in line

and neutral

输出

输出                · DC 24Vio 10A、24Vcu 4A 、CRWOUTO 1A

· Battery Charging.AC OUT:100-240Va.c /3A

50/60Hz

初始设置精度          ·24Vio±5%,24Vcu ±5%, CRWOUTO 14-24V

启动延迟              · 2S  typical

启动上升时间          · 0.15S max

隔离                   · 3000 VAC Input to Output

. 2000 VAC Input to Ground

MTBF                 · 40000 Hrs or more  at 50°C.

环境

工作环境             · 0 °C to +55 °C

冷却                 · FAN cooled

工作湿度              ·20% to 85% RH

储存温度              · -10 °C to +60 °C

工作高度              · 3000 m

振动                 · 0.5G, 5 Hz to 150Hz, 3 axes

EMC和安全

漂移

·

±0.2% after 30 min warm up

线路调节

负载调节

瞬态响应

·

·

·

·

±0.5% max

±1%

5% max. deviation, recovery to within

1% in 500 µs for a 50-75-50% load

change

传导噪音

辐射噪声

浪涌

谐波电流

· FCC Class A,VCCI Class A,EN55022 Class A

· FCC Class A,VCCI Class A,and EN55022 Class A

· IEC61000-4-5

· EN61000-3-2, JIS C 61000-3-2

波纹和噪音          ·

过压保护   ·

24Vio:240mVp-p,24Vcu:240mVp-p

24Vio 28-33V 24Vcu 28-33VLatch off mode

爆发波噪声

·comply with JEITA IT-3001 and EN55024

过载保护

短路保护

温度

·24Vio DC15A以上 峰值26以上、24Vcu 6.8-9.8A

· latch off protection

· 0.05%/°C

AC DC

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD