打印机电源

www.jensin.cn

JA409ZHA

·75 W额定电源

·150W 最大功率

·功效高达 75%

·尺寸: 165(L) X 158(W) X50mm

·IT 安全认证

·5 年保修期

GREEN·POWER

规格

输入

常规

输入电压

·90-264VAC

功效

· Up to 75%

输入频率              · 47-63 Hz

输入电流              · 2.5 A max at 100 VAC, full load

5A max at 220 VAC, full load

浪涌电流              · 45 A max at 230 VAC,

30 A max at 100 VAC, cold start at 25 °C

输入保护              · Internal 5A 250V fuse in

Line and neutral

输出

输出电压               ·V1:35 VDC, V2: 5VDC, V3:12VDC, V4:-12VDC

输出电流               · V1: 2A, V2: 0.3A, V3:0.03A, V4:0.03A

输出电压修正           ·±4%V1, ±4%V2

最初设置精度          ·±0.5% V1;

最小负载              ·0A V1; 0.3A V2; 0.03A V3 ; 0.03A V4

启动延迟              · 2S max

启动上身时间          · 0.5S typical

保持时间              · 20 ms min at 100 VAC or 220VAC

隔离                  · 1800 VAC 2S Input to Output,

1800 VAC 2S Input to Ground,

MTBF                 ·60000H or more

环境

工作温度             · 0 °C to +50 °C

冷却                  ·Natural air cooling

工作湿度             · 10-85% RH, non-condensing

储存温度             · -10 °C to +75 °C

工作高度             · 3000 m

震动                  ·Conditions for dropping impact:Drop hor izontally on

the concrete floor Height:50mm

EMC和安全

漂移

·

±1% after 20 min warm up

线路调节

负载调节

瞬态响应

·

·

·

·

±0.5% max

±2% V1, ±2% V2

4% max. deviation, recovery to within

1% in 500 µs for a 50-75-50% load

change

排放

谐波电流

AC 线路噪音

辐射噪音

静电噪声

· EN55022 Class B、GB9254

· No

·JEITA IT-3001、EN55024(EN61000-4-4)

·EN55022 Class B、GB9254

·JEITA IT-3001、EN55024(EN61000-4-2)

波形和噪音         ·

过压保护  ·

350mV pk-pk/V1, 100mV pk-pk/V2

bandwidth 20MHz

42max V1

(Auto recovery mode)

浪涌

传导噪音

·EN55024（EN61000-4-5）

·EN55022 Class B、GB9254

过载保护

短路保护

·7.5A max V1(cut off mode),

2A max V2(Auto recovery mode);

· Continuous trip and restart

V1(cut off mode), V2 (Auto recovery mode)

·

·

安全认证

·CCC

AC DC

GB4943\IEC60950\EN60950

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD