多功能打印机电源

www.jensin.cn

JA286OKA

·75 W 风扇冷却

·150 W 峰值

·功效达 75%

·AC输出750W峰值

·尺寸: 155(L) X 90(W) X 32(H)mm

·UL\CB\DEMKO 安全认证

·5 年保修期

GREEN·POWER

规格

| 输入 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | ·90-140 VAC/198-264 VAC |
| 输入频率 | ·47-63 Hz |
| 输入电流 | ·5.5 A max at 100 VAC, full load ·2.7 A maxat 230 VAC, full load |
| 浪涌电流 | ·45 A max at 230 VAC, ·30 A max at 100 VAC, cold start at 25 °C |
| 输入保护 | ·Internal T12A250V and T4A250V fuse in Line and neutral |
| 输出 |  |
| 输出电压 | ·V1:5 VDC,V2:24VDC |
| 输出电流 | ·3.1A V1,2.5A V2 |
| 输出 | ·±4%V1,±4%V2 |
| 电压修正 | ·±0.5% V1 |
| 初始设置精度 | ·0.3A V1; 0A V2 |
| 最小负载 | ·4.3A V1; 5.4A V2 |
| 最大负载 | ·2S max |
| 启动延迟 | ·0.1S max |
| 启动上升时间 | ·20 ms min at 100 VAC or 220VAC |
| 保持时间 | ·±0.2% after 20 min warm up |
| 温度漂移 | ·±0.5% max |
| 线路调节 | ·±2% V1, ±2% V2 |
| 负载调节 | ·4% max. deviation, recovery to within 1% in 500 µs for a 50-75-50% load change |
| 瞬态响应 | ·2% pk-pk, bandwidth full |
| 波纹和噪声 | ·8.5V max V1, 38V max V2 (Recovery) |
| 过压保护 | ·10A max V1(Cut-off) 8A max V2(Recovery) |
| 过载保护 | · V1(Cut-off), V2 (Recovery) |

AC DC

| 常规 |  |
| --- | --- |
| 效率 | ·Up to 75% at rating load |
| 隔离 | ·3300 VAC 2S Input to Output, 3300 VAC 2S Input to Ground, |
| 控制信号 | ·HEATON-N and ACZEROCROSS |
| MTBF | ·60000H or more |
| 环境 |  |
| 工作温度 | ·0 °C to +50 °C |
| 冷却 | ·Fan cooled |
| 工作湿度 | ·10-85% RH, non-condensing |
| 储存温度 | ·-10 °C to +75 °C Non binding |
| 工作高度 | ·3000 m max |
| 震动 | ·50mm highly vertical drop 2 times on the ground or plate |
| 振动 | ·Operating 0.3g, No Operating 1g, Number of vibration :5-150Hz,1 minutes Times: 30 minutes/direction,3 direction(1.5H) |
| EMC和安全 |  |
| 排放 | ·EN55022 Class B、VCC I Class B 、FCC \ Class B |
| 交流线路抗噪声 | ·JEITA IT-3001、EN55024(EN61000-4-4) |
| 辐射噪声 | ·EN55022 Class B、VCC I Class B 、FCC Class B |
| 静电噪声 | ·JEITA IT-3001、EN55024(EN61000-4-2) |
| 浪涌 | ·EN55024（EN61000-4-5） |
| 传导噪声 | ·EN55022 Class B、VCC I Class B 、FCC Class B |
| 安全认证 （100-127V） | ·UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, IEC60950-1, J60950, CNS14336. |
| 安全认证 （220-240V） | ·EN60950-1, IEC60950-1, PSB, C-TICK, s-mark, CCC,K-MARK |

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD