激光带打印机电源

www.jensin.cn

JA350OKA

·114.5 W 风扇冷却

·功效达 80%

·AC输出600W峰值

·尺寸: 177.5(L) X150(W) X 60(H)mm

·UL\CSA 安全认证

·5 年保修期

GREEN·POWER

规格

| 输入 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | ·85-140 VAC/187-276 VAC |
| 输入频率 | ·47-63 Hz |
| 输入电流 | ·2.5 A max at 100 VAC, full load ·1.2 A max at 230 VAC, full load |
| 浪涌电流 | ·30 A max at 230 VAC, ·20 A max at 100 VAC, cold start at 25 °C |
| 输入保护 | ·100VAC：Internal T20A250V and 6.3A250V fuse inLine and neutral ·230VAC：Internal T10A250V and 3.15A250V fuse inLine and neutral |
| 输出 |  |
| 输出电压 | ·V1:5 VDC,V2:24VDC |
| 输出电流 | ·8.5A V1,3A V2 (Rating) |
| 输出电压修正 | ·+4%,-2% V1,±3%V2 |
| 初始设置精度 | ·±0.5% V1 |
| 最小负载 | ·0.1A V1; 0.05A V2 |
| 最大负载 | ·12A V1; 5A V2 |
| 启动延迟 | ·1.6S max |
| 启动上升时间 | ·0.1S max |
| 保持时间 | ·20 ms min at 100 VAC or 220VAC |
| 温度漂移 | ·±0.2% after 20 min warm up |
| 线路调节 | ·±0.5% max |
| 负载调节 | ·±1% V1, ±1% V2 |
| 瞬态响应 | ·2% max. deviation, recovery to within 1% in 500 µs for a 50-75-50% load change |
| 波纹和噪声 | ·200mV pk-pk, bandwidth full |
| 过压保护 | ·7V max V1, 31V max V2 (V1、V2recycle input to reset) |
| 过载保护 | ·15A max V1,8A max V2 (V1、V2recycle input to reset) |
| 短路保护 | ·recycle input to reset（V1、V2） |
| 温度保护 | ·110℃ max recycle input to reset |

AC DC

| 常规 |  |
| --- | --- |
| 功效 | ·Up to 80% at rating load |
| 隔离 | ·3300 VAC 2S Input to Output, 3300 VAC 2S Input to Ground, |
| 控制信号 | ·Non |
| MTBF | ·100000H or more |
| 环境 |  |
| 工作温度 | ·0 °C to +50 °C |
| 冷却 | ·Fan cooled |
| 工作湿度 | ·15-90% RH, non-condensing |
| 储存温度 | ·-10 °C to +65 °C Non binding |
| 工作高度 | ·3000 m max |
| 震动 | ·50mm highly vertical drop 2 times on the ground or plate |
| 振动 | ·Operating 0.3g, No Operating 1g, Number of vibration :5-150Hz,1 minutes Times: 30 minutes/direction,3 direction(1.5H) |
| EMC和安全 |  |
| 排放 | ·EN55022 Class B、VCC I Class B 、FCC \ Class B |
| 交流线路抗噪声 | ·JEITA IT-3001、EN55024(EN61000-4-4) |
| 辐射噪音 | ·EN55022 Class B、VCC I Class B 、FCC Class B |
| 静电噪音 | ·JEITA IT-3001、EN55024(EN61000-4-2) |
| 浪涌 | ·EN55024（EN61000-4-5） |
| 传导噪音 | ·EN55022 Class B、VCC I Class B 、FCC Class B |
| 安全认证(100-127V) | ·UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, IEC60950-1, J60950. |
| 安全认证(220-240V) | ·EN60950-1, IEC60950-1 |

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD